ЭКГ

ЭКН

КЭНД-100-02

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКИ

- для КЭНД – используется в напольном и настольном виде;

- представленные модели электрокипятильников непрерывного действия предназначены
для приготовления кипяченой воды;

- выполнены из нержавеющей стали;

- требуется стационарное подключение к канализации и системе водоснабжения;

- напряжение питающей сети – 380В/ 50Гц/ 3ф;

- напряжение для КНЭ-25-01 – 220В.

| # Модель | Производи-тельность, л / час | Время нагрева до 100°C, мин | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭКГ – 50 | 50 | 6 | 6 | 450×360×560 |
| ЭКГ – 100 | 100 | 6 | 9 | 450×360×560 |
| ЭКН – 50 | 50 | 9 | 6 | 480х360х560 |
| ЭКН - 100 | 100 | 6 | 9 | 480х360х560 |
| КНЭ – 25 – 01 (нерж.) | 25 | 1,5 | 2,5 | 250х250х360 |
| КНЭ – 50 | 50 | 6 | 6 | 250х250х360 |
| КНЭ – 100 (нерж.) | 100 | 6 | 12 | 250х250х360 |
| КНЭ – 150 – 01 (нерж.) | 150 | 2 | 13,5 | 250х250х360 |
| КЭНД – 50 - 02 | 60 | 6 | 6 | 315х210х410 |
| КЭНД – 100 - 02 | 100 | 6 | 11,4 | 315х210х410 |

КНЭ-50

| Модель | Габаритные размеры с ножками, мм | Габаритные размеры без ножек, мм |
| --- | --- | --- |
| Подставка под электрокипятильник КНЭ (краш. сталь)* | 540х330х545 | 540х330х170 |

* - ножки входят в комплект.

## ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Предназначены для нагрева воды на предприятиях общественного питания, промышленности.

ЭВПЗ-15

Проточный закрытый

Подставка
под
электрокипятильник
КНЭ

Модель ЭВПЗ-15:

- работает под давлением водопроводной сети;

ЭВАД-80/1.6

ЭВАД-50/1.6

ЭВАД-10/1.6

осуществляет нагрев воды только во время
ее разбора;

- обеспечивает несколько мест разбора воды;

- резервуар выполнен из нержавеющей стали;

- нагревательные элементы - из латуни;

- предусмотрена защита от перегрева, имеется клапан безопасности;

- температура воды на выходе 60-75°C, при разборе воды 200-250 л/час;

- номинальное давление воды – 0,6 МПа.

Аккумуляционные закрытые

Модели ЭВАД-10/1.6, ЭВАД-50/1.6 и ЭВАД-80/1.6:

- работают при наличии холодного водоснабжения;

- резервуар выполнен из нержавеющей стали, нагревательный элемент - латунь;

- термоизоляция;

- предусмотрена защита от перегрева, имеется клапан безопасности;

- возможность настройки температуры нагрева воды от 35 до 77°C.

| # Модель | Емкость резервуара, л | Время нагрева до t°C |  | Напряжение, В | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | ### Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭВАД-10/1.6 | 10 | до 77°C - 30 мин |  | 220 | 1,6 | 270×250×520 | 9 |
| ЭВАД-50/1.6 | 50 | до 65°C | 2,1 ч | 220 | 1,6 | 365×390×900 |  |
| ЭВАД-80/1.6 | 80 |  | 2,5 ч | 220 | 1,6 | 365×390×1300 |  |
| ЭВПЗ-15 | — | — |  | 380 / 3 ф | 15 | 315×255×530 | 16 |