Хлодильное оборудование Polair

отечественного производства

CБОРНЫЕ  ХОЛОДИЛЬНЫЕ  КАМЕРЫ

Трехслойная панель

- теплоизоляция – пенополиуретан, плотность 50 кг/м3;

- толщина сэндвич-панелей: 80 мм (100 мм);

- поверхность панелей: с двух сторон финская окрашенная оцинкованная сталь (толщина 0,5 мм) с защитной пленкой;

- половые панели изготовлены из стали толщиной 1,2 мм;

- соединение панелей путем защелкивания профилей типа «шип-паз» 
из ударопрочного ПВХ-пластика;

дверь распашная одностворчатая (проем 800х1850 h, мм) с запорным 
и антиблокировочным устройствами, с обогревом проема;

Замок двери камеры оборудован кнопкой для аварийного открывания двери изнутри камеры

возможна поставка камер с внутренними перегородками (расширительными поясами);

- с помощью камер  и расширительного пояса возможно монтировать камеры объемом от 3 до 60 м3 (шаг 300 мм) под заказ.

| # Производитель | # Модель | Объем камеры, м3 | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Polair | КХН-2.94 | 2,94 | 1360х1360х2200 |
|  | КХН-4.41 | 4,41 | 1360х1960х2200 |
|  | КХН-6.61 | 6,61 | 1960х1960х2200 |
|  | КХН-8.81 | 8,81 | 1960х2560х2200 |
|  | КХН-11.02 | 11,02 | 1960х3160х2200 |

* Указанные цены не включают стоимость холодильного агрегата и монтажных работ.

МОНОБЛОКИ

Моноблок представляет собой холодильный агрегат для модульной холодильной камеры малого и среднего объема (до 30-40 м3) и предназначен для работы в помещении при температуре окружающей среды от 0º до +32ºС.

Моноблок вставляется в специально вырезанное отверстие в стене камеры (размер отверстия указан в паспорте изделия), при этом часть его корпуса оказывается внутри камеры (внутренняя часть моноблока), а другая часть остается снаружи (наружная часть моноблока). Между этими частями находится теплоизолирующая прокладка, закрывающая отверстие в стене камеры. Герметичность камеры восстанавливается благодаря обработке стыков силиконом. Во внутренней части моноблока расположен испаритель с вентилятором и ТЭНом оттаивания, в наружной части – конденсатор с вентилятором, компрессор и электронный блок управления. Оттаивание слоя инея происходит автоматически в процессе работы моноблока. Корпус моноблока изготавливается из окрашенной оцинкованной стали.

В моноблоках устанавливается компрессор L’Unite Hermetique (Франция) или Danfoss (Дания), электронный блок управления Danfoss, 50-ти граммовый фильтр-осушитель DN032 (Danfoss). В качестве хладагента используется фреон R 22.

В зависимости от мощности моноблока существуют два размера корпуса:

- тип 121 (с одним вентилятором) и

- тип 221 (с двумя вентиляторами).

| Модель | Холодопроизво-дительность, Вт | Напряжение, В | Потребляемая мощность, кВт | Тип корпуса | Объем камеры, м3 | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкотемпературные моноблоки (- 12 …- 18С) |  |  |  |  |  |  |
| # MB-108S | 446 - 985 | 220 | 0,92 | 121 | 1.5…6.9 | 40 967 |
| МВ-109S | 529 - 1161 | 220 | 1.07 | 221 | 1.9…9 | 45 999 |
| MB-214S | 1014 - 1505 | 380 | 1.82 | 221 | 5.7…15.9 | 50 279 |
| МВ-216S | 1210 - 1971 | 380 | 1.71 | 221 | 7.8…21.1 | 55 612 |
| Среднетемпературные моноблоки (- 5 …+ 5С) |  |  |  |  |  |  |
| MМ-109S | 424 - 1174 | 220 | 0.46 | 121 | 2.5…10.5 | 32 068 |
| # ММ-111S | 511 - 1362 | 220 | 0.56 | 121 | 3.1…12.5 | 33 908 |
| MМ-113S | 651 - 1659 | 220 | 0.67 | 121 | 4.5…17.4 | 36 837 |
| ## ММ-218S | 923 - 2280 | 220 | 1.21 | 221 | 7.4…25.5 | 43 633 |
| ## ММ-222S | 1050 - 2718 | 380 | 1.02 | 221 | 9…32.9 | 50 279 |
| ## ММ-226S | 1324 - 3154 | 380 | 1.8 | 221 | 12.5…40.6 | 55 612 |

ШХ-1,0 купе

ШХ-0,5 ДСУН

Холодильные шкафы Polair выполнены из оцинкованной

листовой стали с полимерным покрытием.

- компрессоры Danfoss (Германия), L’Unite Hermetique (Франция);

- экологически безопасный хладагент R-134A или R-22;

- электронный блок управления;

- автоматическое размораживание;

- полиуретановая изоляция;

- внутренняя подсветка;

- толщина стенки 40 мм;

- полки регулируются по высоте;

- стеклянные двери;

- напряжение питания: 220 В / 50 Гц.

ШХ-0,5 ДС

ШХ-0,7 ДС

ШХК-0,7-0,7

ШХ-0,7 (ШН-0,7)

ШХ-1,4 (ШН-1,4)

ШХ-1,4ДС

| Модель | Описание | Объем, л | Темпера-турный режим, оС | Суточное потребление энергии, кВт/сутки | Габаритные размеры, мм | Хлад- агент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодильные шкафы |  |  |  |  |  |  |
| ШХ-0,5 ДС | стеклянная дверь | 470 | +1…+12 | 3,5 | 697х620х2028 | R-134A |
| ШХ-0,5 ДСУН | стеклянная дверь | 470 | +1…+12 | 5,5 | 697х657х2070 | R-134A |
| ШХ-0,7 ДС | стеклянная дверь | 700 | +1…+12 | 5,5 | 697х854х2028 | R-134A |
| ШХ-0,7 | глухая дверь | 700 | 0…+6 | 4,0 | 697х854х2028 | R-134A |
| ШХ-0,7 (нерж.) | глухая дверь, корпус – нержавеющая сталь | 700 | 0…+6 | 4,0 | 697х854х2028 | R22 |
| ШХ-1,0 купе | 2 стеклянные двери | 800 | +1…+12 | 5,5 | 1402х620х2028 | R-134A |
| ШХ-1,4 ДС | 2 стеклянные двери | 1400 | +1…+12 | 8,0 | 1402х854х2028 | R-134A |
| ШХ-1,4 | 2 глухие двери | 1400 | 0…+6 | 5,5 | 1402х854х2028 | R-134A |
| ШХ-1,4 (нерж.) | 2 глухие двери, корпус – нержавеющая сталь | 1400 | 0…+6 | 6,5 | 1402х854х2028 | R-134A |
| Морозильные шкафы |  |  |  |  |  |  |
| ШХ-0,7 ДСН | стеклянная дверь | 700 | 0…-8 | 4 | 697х854х2028 | R22 |
| ШН-0,7 | глухая дверь | 700 | не выше -18 | 9,5 | 854х884х2064 | R22 |
| ШН-0,7 (нерж.) | глухая дверь, корпус – нержавеющая сталь | 700 | не выше -18 | 9,5 | 854х884х2064 | R22 |
| ШН-1,4 | 2 глухие двери | 1400 | не выше -18 | 14,5 | 1474х884х2064 | R22 |
| ШН-1,4 (нерж.) | 2 глухие двери, корпус – нержавеющая сталь | 1400 | не выше -18 | 14,5 | 1474х884х2064 | R22 |
| ШХК- 0,7-0,7 | 2 глухие двери | 700 + 700 | 0…+6/ не выше -18 | 6,5 | 1402х854х2028 | R22 |