#### ШКАФЫ  ЖАРОЧНЫЕ

Жарочные шкафы предназначены для тепловой обработки полуфабрикатов в функциональных емкостях: жаренья, тушения и пассирования на предприятиях общественного питания.

2ШЖЭ-1,36 ЕП

модель ШЖЭ-0,68 ЕП, состоящая из 1-го модуля, представляет собой теплоизолированную жарочную камеру, объем которой разделен перегородкой с направляющими для емкостей;

ШЖЭ-0,68 ЕП

- модель 2ШЖЭ-1,36 ЕП состоит из 2-х жарочных камер;

- большой объем шкафов позволяет выпекать в них хлебобулочные изделия;

- шкафы установлены на подставке, которая имеет внизу несъемную полку и 4 регулируемые по высоте ножки-опоры;

- шкафы изготовлены из черного металла с покрытием молотковой эмалью;

- регулятор температуры верхних и нижних ТЭНов (до 2600 С) располагается на боковой передней панели;

- воздух в камере обогревается электронагревателями, расположенными по 2 снизу и сверху;

напряжение 220 / 380 В.

ШЖЭ-00

| # Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ### ШЖЭ-0,68 ЕП | 5 | 1000×830×1165 | 80 |
| 2ШЖЭ-1,36 ЕП | 10 | 1000×830×1700 | 150 |

ШЖЭ-3

- лицевая панель – нержавеющая сталь, боковые панели – крашеный металл;

- изнутри камера представляет собой единый объем с направляющими 
для противней;

- рабочая температура: 3000 С;

- электрические характеристики: 380 В / 50 Гц / 3 фазы;

- модель ШЖЭ-00 - с пароувлажнением.

| Модель | Кол-во жарочных камер, шт. | Время выхода на рабочую t°С, мин. | Мощность, кВт | Внутренние размеры, мм | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЖЭ-01 | 1 | 30 | 5 | 630х550х340 | 850х895х1125 |
| ШЖЭ-02 | 2 | 30 | 10 | 630х550х340 | 850х895х1625 |
| ШЖЭ-00 | 3 | 40 | 15 | 630х550х340 | 850×895×1625 |
| ШЖЭ-2 | 2 | 30 | 9,2 | 534×535×304 | 840×897×1475 |
| ШЖЭ-3 | 3 | 30 | 13,8 | 534×535×304 | 840×897×1475 |

ШЖ-150

(двухсекционный)

- модели ШЖ-150 выполнены из нержавеющей стали;

- температура рабочей камеры жарочного шкафа 100 – 3000 C;

- объем рабочей камеры жарочного шкафа 150 л;

- размер противней 650×530×30 мм (GN 2/1);

- время разогрева жарочного шкафа до рабочей температуры (2700 C) 30 мин;

- напряжение 220 В.

| Модель |  | Количество противней, шт. | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЖ-150 | 2 секции* | 4 | 12,6 (6,3+6,3) | 950×830×1430 | 220 |
|  | 1 секция | 2 | 6,3 | 950×830×850 | 116 |

ШЖ-150

(односекционный)

* разборный: верхний + нижний

вставка секционная

ВСТАВКА  СЕКЦИОННАЯ  МОДУЛИРОВАННАЯ

Вставка выполнена из нержавеющей стали.

| Модель | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- |
| вставка секционная | 420×840×860 | 45 |

КПЭ-60

КОТЛЫ  ПИЩЕВАРОЧНЫЕ

КУПЭ

КПЭМ-60

Пищеварочные котлы предназначены для приготовления первых, вторых, третьих блюд и соусов на предприятиях общественного питания.

КПЭСМ-60

тадж

варочный сосуд изготовлен из листовой нержавеющей стали,
наружный сосуд – крашеный металл;

- напряжение 380 В / 50 Гц / 3 фазы;

- модель КПЭ–60 оснащена опрокидывающим устройством;

- модели КЭ-150Ц и КЭ-200Ц – два варочных сосуда.

| # Модель | Рабочий объем, л | Время разогрева, мин. | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # КПЭ-60 | 60 | 45 | 9,45 | 955×640×1110 |
| # КУПЭ-60 НГ | 60 | 50 | 12 | 1080×636×1060 |
| # КПЭМ-60 | 60 | 40 | 9 | 800×860×1090 |
| # КПЭМ-100 | 100 | 55 | 13,5 | 840×970×1110 |
| # КПЭМ-160 | 160 | 60 | 15 | 840×970×1110 |
| # КПЭМ-250 | 250 | 85 | 18 | 840х970х1330 |
| # КПЭСМ-60 тадж | 60 | 45 | 9,45 | 1050х910х1160 |
| # KЭ-60Ц | 60 | 40 | 9,6 | 800х800х850 |
| # KЭ-100Ц | 100 | 40 | 18,9 | 800х800х850 |
| # KЭ-150Ц | 150 | 50 | 24 | 1500х800х850 |
| # KЭ-200Ц | 200 | 50 | 24 | 1500х800х850 |
| # KЭ-100К | 100 | 40 | 18,9 | 800х800х850 |
| # KЭ-160К | 160 | 50 | 24 | 1200х800х850 |
| # KЭ-250К | 250 | 55 | 30 | 1200х800х850 |

СЭЧ-025

# СКОВОРОДЫ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

СЭСМ 02

Сковороды с опрокидывающейся чугунной чашей предназначены
для тепловой обработки полуфабрикатов методом жаренья, тушения
и пассирования на предприятиях общественного питания.

- борт и облицовка выполнены из нержавеющей стали, остальное из черного металла с покрытием (молотковая эмаль);

- модель СЭЧ-0,25 нерж. выполнена полностью
из нержавеющей стали;

- оснащены придерживающим механизмом, позволяющим зафиксировать крышку в верхнем положении;

- время разогрева до рабочей температуры (2800 С) 25 мин.;

- напряжение 380 В / 50 Гц / 3 фазы.

| # Модель | Рабочий объем, л | Площадь пода, м2 | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### СЭЧ-0,25 | 45 | 0,25 | 6 | 1000×950×870 | 190 |
| ### СЭЧ-0,25 нерж. | 45 | 0,25 | 6 | 1000×950×870 | 190 |
| ##### СЭЧ-0,45 | 90 | 0,45 | 12 | 1440×800×850 | 230 |

- сковороды должны работать в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями при температуре от +10 до +400 С (СЭСМ 02 и СЭСМ 02–01);

время разогрева до максимальной рабочей температуры (3000 С) 35 мин. (в модели СЭСМ-0,3Н – 25 мин.);

СЭСМ-0,2

тадж

регулирование температуры пода;

СЭСМ-0,25 ЛЧ/

СЭСМ-0,3Н

- напряжение 380 В / 50 Гц / 3 фазы.

| Модель | Материал | Рабочий объем, л | Площадь пода, м2 | Мощ-ть, кВт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЭСМ 02–01 (комб.) | лицевая и верхняя панели – нерж. сталь, боковые и задняя – крашеный металл, чаша – чугун | 75 | 0,5 | 12 | 1475×865×850 | 255 |
| СЭСМ-0,25 ЛЧ | корпус – нерж. сталь, чаша – чугун | 40 | 0,28 | 6 | 800×800×850 | 125 |
| СЭСМ-0,3Н | корпус и чаша – нерж. сталь | 40 | 0,32 | 6 | 800×800×850 | 80 |
| СЭСМ-0,5 ЛЧ | корпус – нерж. сталь, чаша – чугун | 75 | 0,53 | 12 | 1370×800×850 | 200 |
| СЭСМ-0,2 тадж | лицевая и верхняя панели – нерж. сталь, боковые и задняя – крашеный металл, чаша – чугун | 33 | 0,2 | 6 | 1050х840х860 | 225 |
| СЭСМ-0,5 тадж |  | 83 | 0,5 | 12 | 1470х915х878 | 306 |
| ЭСК-80-0,27-40 | корпус – нерж. сталь, чаша – нерж. сталь. | 40 | 0,27 | 9 | 800х860х940 | 106 |
| ЭСК-90-0,27-40 | корпус – нерж. сталь, чаша – нерж. сталь. | 40 | 0,27 | 9 | 840х905х925 | 136 |
| ЭСК-90-0,47-70 | корпус – нерж. сталь, чаша – нерж. сталь. | 70 | 0,47 | 12 | 840х905х925 | 138 |